Отчёт по лабораторной работе № 4

«Разработка математической модели предлагаемой цифровой системы управления»

1. Название проекта

«Цифровая система управления группой БПЛА для автоматизированного мониторинга лесных массивов и выявления точек незаконной вырубки леса».

2. Описание предлагаемого способа выполнения работ

Предлагается организовать мониторинг лесных участков с использованием группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), координируемых единой цифровой системой управления (ЦСУ). В отличие от процесса, описанного в лабораторной работе № 3, где основными исходными показателями были километры пешего и автомобильного патрулирования, новая схема предусматривает плановое обследование заданных полигонов с фиксацией фактически покрытой площади.

ЦСУ получает границы участков и приоритеты проверки, делит территорию на непересекающиеся задания, назначает их доступным БПЛА, учитывает заряд аккумуляторов и погодные ограничения, контролирует статус вылетов и собирает результаты. После полёта данные с геопривязанными изображениями передаются на анализ; подозрительные изменения формируются в карточки инцидентов с координатами и временем обнаружения.

БПЛА выполняют маршрутную аэросъёмку и первичную фиксацию признаков изменений. ЦСУ планирует и распределяет задания, контролирует выполнение и хранит результаты. Человек утверждает план, контролирует безопасность, проверяет подозрительные случаи и принимает юридически значимые решения. Наземный транспорт и инспекторы сохраняются для подтверждения нарушений на месте.

Предполагается уменьшить ручное планирование маршрутов, задержки между обследованиями и передачей материалов, а также дублирование осмотра участков. Система не отменяет наземную проверку и не гарантирует выявление каждого нарушения: результат зависит от погоды, качества изображений, лесного покрова и точности аналитических алгоритмов.

Для расчётного примера принят целевой объём 1 000 га фактически обследованной территории за одну рабочую смену. Это проектное требование для модели, а не показатель из отчёта лесничества; оно должно быть проверено пилотным испытанием.

3. Исходные данные, параметры и допущения модели

Отчёт МКУ «Пермское городское лесничество» за 2023 год содержит 46 726 км патрулирования, в том числе 30 240 км пеших обходов и 16 486 км автопатрулирования. План составлял не менее 35 600 км; выполнение — около 131,3%. Зафиксировано 5 незаконных рубок общим объёмом 20,04 м³ и ущербом 95 021 руб. Эти показатели характеризуют годовую деятельность лесничества, но не дают площади обследования, продолжительности смены или стоимости одного километра.

| Параметр | Обозн. | Значение | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчётная продолжительность смены | T | 8 ч | Проектное допущение |
| Доля смены, доступная для полётов | η | 0,75 | Допущение: остальное — подготовка, замена АКБ, передача данных |
| Эффективное время полётов одного БПЛА | Tэф | 6 ч/смену | T × η |
| Производительность одного БПЛА | q | 25 га/ч | Расчётное допущение для планирования; требует полевой проверки |
| Объём обычной нагрузки | Aн | 1 000 га/смену | Проектное требование |
| Объём пиковой нагрузки | Aп | 1 600 га/смену | Сценарное допущение, +60% к обычной нагрузке |
| Годовой километраж патрулирования | Lгод | 46 726 км | Отчёт лесничества за 2023 год |
| Незаконные рубки / объём / ущерб | N; V; Z | 5; 20,04 м³; 95 021 руб. | Отчёт лесничества за 2023 год |

Производительность q = 25 га/ч не является характеристикой конкретной модели БПЛА или подтверждённым результатом лесничества. Она используется только как расчётное допущение, позволяющее проверить метод расчёта числа аппаратов. Перед практическим применением q следует определить по тестовым полётам с учётом разрешения снимков, перекрытия кадров, высоты, рельефа и времени на обработку.

4. Математическая модель и расчёт необходимого количества БПЛА

Обозначения: A — площадь, которую необходимо обследовать за смену, га; n — количество доступных БПЛА; q — производительность одного аппарата, га/ч; T — длительность смены, ч; η — доля смены, доступная для выполнения полётов.

Эффективное время работы одного аппарата: Tэф = T · η.

Объём обследования одним БПЛА за смену: Q₁ = q · T · η.

Суммарная производительность группы: Q(n) = n · q · T · η.

Для выполнения задания требуется Q(n) ≥ A, следовательно, минимальное количество аппаратов:

nₘᵢₙ = ⌈ A / (q · T · η) ⌉

При принятых параметрах один БПЛА способен обследовать Q₁ = 25 · 8 · 0,75 = 150 га за смену.

Обычная нагрузка: nₙ = ⌈1 000 / 150⌉ = ⌈6,67⌉ = 7 БПЛА. Их расчётная мощность составляет 7 · 150 = 1 050 га/смену, то есть запас — 50 га (5%).

Пиковая нагрузка: nₚ = ⌈1 600 / 150⌉ = ⌈10,67⌉ = 11 БПЛА. Их расчётная мощность составляет 11 · 150 = 1 650 га/смену, запас — 50 га (3,1%).

Таким образом, для обычной нагрузки необходимо не менее 7 доступных аппаратов, а для выполнения пиковой нагрузки в ту же смену — 11. Если требуется постоянно обслуживать пиковую нагрузку, парк должен включать 11 исправных БПЛА плюс отдельно определяемый резерв на ремонт и отказ оборудования.

5. Условия применения модели и результаты для разных нагрузок

Модель применима при наличии заранее определённых границ участков, исправных БПЛА, достаточного числа аккумуляторов, разрешённых условий полёта, связи для передачи заданий и возможности безопасного возврата аппаратов. В расчёте предполагается, что участки можно распределить между аппаратами без существенного дублирования, а производительность каждого аппарата одинакова.

| Показатель | Обычная нагрузка | Пиковая нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Требуемая площадь A | 1 000 га | 1 600 га |
| Производительность одного БПЛА за смену | 150 га | 150 га |
| Расчётное число БПЛА | 7 | 11 |
| Суммарная расчётная мощность | 1 050 га/смену | 1 650 га/смену |
| Запас мощности | 50 га (5,0%) | 50 га (3,1%) |
| Выполнение задания | Да, при допущениях модели | Да, при допущениях модели |

Проверка чувствительности: если из-за ветра, ограничений видимости или дополнительных простоев коэффициент доступности снизится с 0,75 до 0,60, эффективное время составит 4,8 ч, а производительность одного БПЛА — 25 · 4,8 = 120 га/смену. Тогда для обычной нагрузки потребуется ⌈1 000/120⌉ = 9 аппаратов, а для пиковой — ⌈1 600/120⌉ = 14 аппаратов. Следовательно, расчётное число чувствительно к простоям; для планирования необходимо использовать консервативную оценку доступности.

К ограничениям относятся запреты и ограничения полётов, осадки, сильный ветер, сложный рельеф, потеря связи, недостаточная детализация изображений, время на зарядку и замену аккумуляторов, технические отказы и необходимость наземной проверки. Модель не оценивает вероятность обнаружения рубки и не переводит обследованную площадь в число выявленных нарушений.

6. Сравнение существующего и предлагаемого подходов

В лабораторной работе № 3 использованы фактические данные за календарный 2023 год: 46 726 км пешего и автомобильного патрулирования, 5 зарегистрированных незаконных рубок, 20,04 м³ незаконно заготовленной древесины и 95 021 руб. ущерба. Для проектируемой системы в данной работе рассчитывается площадь обследования за смену. Километры маршрутов и гектары обследования — разные единицы, поэтому прямое численное сравнение производительности без дополнительных измерений некорректно.

| Критерий | Существующий подход (ЛР №3) | Предлагаемая ЦСУ с БПЛА |
| --- | --- | --- |
| Основа организации | Пешие обходы и автопатрулирование; при отдельных БПЛА оператор готовит задание вручную | Разделение полигонов на задания и автоматизированное распределение между группой |
| Фактическая база | 46 726 км патрулирования за 2023 год | Расчётная площадь: 1 000 га/смену обычно; 1 600 га/смену в пик |
| Результаты выявления | 5 незаконных рубок; 20,04 м³; ущерб 95 021 руб. | Число выявленных случаев заранее не прогнозируется; требуется пилотная проверка |
| Время и трудозатраты | В отчёте отсутствуют данные о времени обнаружения, площади на смену и стоимости обследования | Планируется учитывать время полёта, простои, площадь и загрузку каждого аппарата |
| Потенциальное улучшение | Ручная координация и ограниченность наземного доступа | Параллельное обследование, единый контроль заданий и централизованный сбор данных |
| Ограничение сравнения | Нет данных для расчёта га/смену или затрат на га | Производительность 25 га/ч и коэффициент доступности — допущения, а не подтверждённые результаты |

Преимущество предлагаемого решения ожидается за счёт параллельного выполнения заданий, уменьшения ручной координации и более быстрого формирования материалов для инспектора. Однако имеющиеся данные не позволяют доказать экономию времени или средств. Для сопоставимой оценки нужно провести пилот на одном и том же участке и за одинаковый период, измеряя обследованную площадь, время от планирования до отчёта, число вылетов, трудозатраты, эксплуатационные расходы и количество подтверждённых инцидентов.

Годовые показатели лесничества следует использовать как контекст исходного процесса, а не как прямой прогноз результатов БПЛА. В частности, интенсивность выявления 5 случаев на 46 726 км не может быть автоматически перенесена на гектары аэросъёмки.

7. Вывод

Разработана расчётная модель цифровой системы управления группой БПЛА для мониторинга лесных массивов. Модель связывает площадь задания, производительность одного аппарата, продолжительность смены и доступность времени полёта. При допущениях q = 25 га/ч, T = 8 ч и η = 0,75 один БПЛА обследует до 150 га за смену; для нагрузки 1 000 га требуется 7 аппаратов, для пиковой нагрузки 1 600 га — 11. При снижении доступности до 0,60 потребность возрастает до 9 и 14 аппаратов соответственно.

По данным отчёта Пермского городского лесничества за 2023 год выполнено 46 726 км патрулирования при плане 35 600 км; выявлено 5 незаконных рубок объёмом 20,04 м³ и ущербом 95 021 руб. Эти данные не содержат показателей площади и затрат, необходимых для прямого сравнения с БПЛА. Поэтому преимущества ЦСУ обоснованы на уровне организации процесса и расчётного планирования, но количественная оценка эффективности требует пилотных измерений.